25包:

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用泌尿道导丝/非血管腔道导丝 | VDK-UGW-80-150-A; VDK-ZGW-88-150-A | T导丝（YZ），0.032 φ0.8mm，有效工作长度：1500mm φ0.88mm，有效工作长度：1500mm 单独包装，无菌提供。 |
| 2 | 一次性使用输尿管导引鞘及附件 | RB UAS YS12/14Fr×400；RB UAS YS12/14Fr×500 | Y型：10Fr×36cm、10Fr×46cm、11Fr×36cm、11Fr×46cm、12Fr×36cm、12Fr×46cm 单独包装，无菌提供。 |
| 3 | 一次性使用取石网篮 | SB4NS-18120 | 内窥镜取石篮由网篮、鞘管、控制手柄、内窥镜防水帽（选配）组成 其中： 内窥镜防水帽由防水帽、扩张导引器、转换接头、密封圈组成 经环氧乙烷灭菌，单独包装，无菌提供，一次性使用。 |
| 4 | 一次性使用包皮环切吻合器 | 13型、18型、26型、30型 | 主要由钟型龟头座、缝合钉、环形钉仓、外壳、顶体、环形切割刀、回位弹簧、顶体帽、活动连杆、手柄、调节旋钮、保险扣、钉仓盖、扎带和/或丝线、垫圈（选配）等组成、经环氧乙烷灭菌、产品无菌。 |
| 5 | 一次性使用硅胶导尿管 | 三腔标准型 | 硅胶材质，18Fr、20Fr、22Fr 单独包装，无菌提供 |
| 6 | 一次性半自动活检针 | BN-OCR-2/1815 | 针管与针芯组合 1.活检针由内外双层结构组成： 外层为套管针，用于穿刺并固定目标组织； 内层为带凹槽的切割针，通过弹簧机构快速弹射切割组织 规格：18G-130mm 单独包装，无菌提供 |
| 7 | 一次性使用输尿管支架 | VDK-USF-1526B | F5、F6 单独包装，无菌提供 |
| 8 | 尿动力管 | PT-IIIQ：全规格 | PT-IIIQ： 2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、2.8mm(F9)、3.3mm(F10)、3.8mm(F12)全规格 |
| 9 | 直肠测压管 | CY-III型：全规格 | CY-III型：F6、F7、F8全规格 单独包装，无菌提供 |
| 10 | 直肠测压管 | CY-III型：全规格 | CY-III型：F6、F7、F8全规格 单独包装，无菌提供 |
| 11 | 尿动力管 | PT-IIQ型：全规格、PT-IIZQ型:全规格 | 由管体和塑配件组成，应采用软聚氯乙烯塑料或者医用聚氨酯材料制成。 PT-IIQ型、PT-IIZQ型:全规格 |
| 12 | 尿动力管 | CP-A、CP-L、CP-I、 CP-P、CP-M各规格 | 由管体和塑配件组成，应采用软聚氯乙烯塑料或者医用聚氨酯材料制成。 CP-A、CP-L、CP-I、 CP-P、CP-M各规格 |
| 13 | 尿道悬吊带 | 2618012、2618007 | 2618012、2618007 |
| 14 | 一次性使用尿动力测压管 | F6、F7、F8 | F6、F7、F8 单独包装，无菌提供 |
| 15 | 输尿管扩张球囊导管 | VDK-UBD-0504005、VDK-UBD-0604005 | φ5.0mm*40cm、φ6.0mm*40cm 单独包装，无菌提供 |
| 16 | 一次性使用J型导管 | 单J型F7 | 单J型：F7 单独包装，无菌提供 |
| 17 | 一次性使用电子膀胱内窥镜导管 | ZN-YRP-A | PC515 单独包装，无菌提供 |
| 18 | 一次性使用微创扩张引流套件 | Y型 18FrX13cm | 由扩张管、鞘管、接头（直型或Y型）、密封帽（如有）、直型引流管、导引针、导丝、J型导管、助推管、引流瓶、定位环和手术刀组成 选配配置直型引流管、导引针、导丝、J型导管、助推管、引流瓶、定位环和手术刀等配件。 Y型18Fr*13cm（3扩1鞘组合装） Y型18Fr*17cm（3扩1鞘组合装） 单独包装，无菌提供 |
| 19 | 一次性电子输尿管肾镜 | 主软管外径6.3Fr、7.5Fr、8.4Fr | 视主软管外径6.3Fr、7.5Fr、8.4Fr 场角：110°偏差：±10% 工作孔道内径≥3.6Fr |