32包：

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用细胞刷 | MTN-XB-30/120-B | 适用于用于气管镜下诊断，直径≤1.8mm，最小内镜通道≥1.8mm，有效工作长度≥1200mm |
| 2 | 一次性使用内窥镜取样钳 | GM-FB-A-S-18-1200 | 适用于组织活检，钳头直径≤1.8mm，最小通道≥2.0mm |
| 3 | 内窥镜用异物钳 | / | 适用支气管镜下取异物， 钳道≥2.0mm |
| 4 | 一次性使用内窥镜喷洒管 | GM-SC-B-18-1800 | 适用镜下喷洒药物，钳道≥2.0mm |
| 5 | 一次性使用电圈套器 | GM-SD-18-1200-20 | 适用切除肿物，钳道≥2.0mm，须与院内目前使用的德国宝娃电刀匹配 |
| 6 | 一次性使用内窥镜给药管 | 适用钳道≥2.0mm | 适用镜下给药，钳道≥2.0mm |
| 7 | 可重复使用支气管镜管道清洁刷 | 奥林巴斯290系列支气管镜 | 适用内镜清洗，奥林巴斯290系列支气管镜用 |
| 8 | 一次性内镜用软性导引套管 | MAJ-1058（8.4mm内径） | 胸腔镜检查，内径≥8.4mm |
| 9 | 肺功能仪一次性咬嘴 | YZ-2 | 适用肺功能检查 |
| 10 | 气管支气管支架 | 直筒型：M系列全规格 | 适用于恶性肿瘤引起的气道狭窄，由自扩张金属支架和推送导管组成。支架由镍钛合金制成，带有聚氨酯覆膜，尼龙释放线将支架固定在推送导管上。支架两端带有保持线。推送导管由球状头端、轴杆、牵拉环和手柄组成。 |
| 11 | 覆膜气管支架 | 分叉型：MTN-QY系列分叉型全规格 | 适用于恶性肿瘤引起的气道狭窄。自扩张式覆膜气管支架，支架形状为Y型，推送式植入器。 |
| 12 | 一次性使用气道导丝 | GW-80-180-C1 | 导丝近端外径尺寸为0.88 mm(符合行业通用的0.035英寸导丝标准)，提供优异的支撑力与通过性的平衡，内部结构采用“芯丝-绕丝”经典结构，高强度不锈钢芯丝提供主体支撑力和推送力，精密缠绕的外层绕丝确保导丝的柔韧性和抗疲劳性。头端为柔性无创设计，通常通过芯丝的渐细变径或弹簧圈软化处理实现，确保在接触组织时弯曲而非刺穿，最大化手术安全性。 具有较高的纵向支撑力，能为导管、球囊、支架等后续器械的置入提供稳定的“轨道”，防止在推送过程中发生弯曲或移位。在提供强支撑的同时，导丝整体保持良好的通过性，能顺应复杂的解剖结构，跟踪性好用于引导气管支架植入 |
| 13 | 消化道、气道球囊扩张导管 | TRND-126018球囊、TRND-146018球囊 | 由座、主体管、示标、球囊、芯棒、球囊保护器组成。 |
| 14 | 一次性气道三级球囊扩张导管 | 全型号 | 一次性气道三级球囊扩张导管由连接件组件、导管球囊、显影环、软头、支撑丝、二通旋塞组成。产品根据球囊直径不同分为6种规格，根据球囊长度的不同尺寸分为么种规格，共计10种规格。该产品以无菌快态提供，印经环氧乙烷灭菌。一次性使用。用于气管狭窄的扩张或者辅助扩张治疗用。 |
| 15 | 一次性使用支气管封堵导管 | 普通型：BBT0109/BBTO107、预充气型：BBTO209/BBTO207 |  |
| 16 | 镍钛记忆合金呼吸道支架 | NTJ全规格 | 包含支架及支架植入器。 |
| 17 | 一次性使用内窥镜活体取样针 | DT-EN-W320-09/14-18/12 | 适用内窥镜组织活检，针直径0.9mm,长度14mm。外管直径1.8mm，长度1200mm，钳道≥2.0mm，带配套20ml抽吸器。 |
| 18 | 气管异物回收网篮 | M00513200，网篮打开直径12mm M00513210，网篮打开直径16mm | 适用于支气管镜下取异物，进口 |
| 19 | 一次性内镜用软管式活组织取样钳 | FB-28U-B4，齿口，带针 | 适用于钳取组织，齿口，带针 |
| 20 | 球囊扩张导管 | 8.10.12.14各型号 |  |
| 21 | 气管支气管支架（硅酮支架） | 直筒型，Y型 | 该产品由医用硅橡胶制成，不含射线可探测性物质，根据长度、直径，壁厚、形状不同分为规格型号，H2O2等离子灭菌适用于恶性肿瘤引起的气道狭窄。 |
| 22 | 安全-T-管 | 52011R/52012R | 该产品为T形管状物，由硅橡胶、二氧化钛和硫酸钡构成。无菌状态提供，一次性使用。该产品用于维持足够的气道建的。维持足够的气道，给狭窄的或重建的气管提供支撑。适用于恶性肿瘤引起的气道狭窄，进口 |
| 23 | 气道封堵球囊 | 12mm.14mm |  |
| 24 | 一次性使用内窥镜注射管 | GM-IN-A-18-1200-25-4 | 适用粘膜下注射药物，钳道≥2.0mm |