19包：

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用牙垫 | 成人 | 硅胶材质，独立包装，无菌提供 |
| 2 | 经口气管插管固定器 | 成人 | 由咬嘴固定器、咬嘴固定座和绑带组成。包含固定架、滑块、固定垫（泡沫棉材质）、缓冲护垫（泡沫棉材质）、固定绑带、锁紧带（聚乙烯材质），独立包装，无菌提供。 |
| 3 | 一次性口腔通气道 | 成人、儿童，各型号 | 中央单通道，透明，独立包装，无菌提供 |
| 4 | 气管切开插管套件 | 7.5#、8#双腔 | 由气管切开插管（聚氯乙烯材质）、内套管、套管针、固定带、导丝、导丝导引器、导丝弯头护套、一次性溶药注射器、手术刀、脱脂棉纱布、消毒刷、中单、小单和孔巾组成，独立包装，无菌提供。 |
| 5 | 一次性雾化器 | 气管切开型，10cc | 由导管、接头、雾化杯、调节阀、面罩接头、固定卡、面罩壳、固定带、转换接头组成，独立包装，无菌提供。 |
| 6 | 一次性雾化器 | T型 | 由咬嘴、T型连接管、雾化芯、药物杯、导管组成，独立包装，无菌提供。 |
| 7 | 气管插管套件 | 7.5/8.0#插管外径：10.2mm，套囊充起直径：25mm | 由气管插管、气管插管固定夹、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、无菌巾、导丝、胶贴、口咽通气道组成，独立包装，无菌提供。 |
| 8 | 气管切开插管 | 双腔，普通型各型号 | 由固定翼、固定带、插管芯、管体和套囊、充气装置、吸引管组成，独立包装，无菌提供。 |
| 9 | 一次性使用气管插管 | 普通型各型号 | 由气管插管、套囊、气管插管接头、指示球阀组成，独立包装，无菌提供。 |
| 10 | 导管固定贴（体表导管固定装置） | 3.6*9cm/ 6.5*10.5cm | 由体表固定座和导管固定座组成，单独包装，一次性无菌提供。 |
| 11 | 导管固定贴（鼻胃肠） | L型、V型 | 由无纺布、医用压敏胶、聚氨酯膜、泡棉、粘扣、离型纸组成。一次性无菌提供。 |
| 12 | 一次性密闭式吸痰导管 | V型、12号 | 由气管插管接头、四通、卡座、双工位控制开关、四通接头、清洗弯头、密封芯、卡箍、吸痰管、透明护套、手柄接头、负压控制手柄、清洗管座、负压控制手柄底座、护帽、弹簧、呼吸回路接头、连接管组成，独立包装，无菌提供。 |
| 13 | 一次性使用引流袋 | 子母式、3000ml | 由袋体、瓶体、挂圈、导管、采样接头、排液接头和截止阀组成。引流袋可选配挂绳、夹子。一次性无菌提供。 |
| 14 | 一次性呼吸机管路 | 成人/儿童 | 由螺纹管、集水杯、气囊、病人接口及机器接口、气体采样口、气体监测口组成，独立包装，无菌提供。 |
| 15 | 一次性使用麻醉机和呼吸机使用管路（延长管） | 单管路型 | 由管路、转换接头、机器端接头和选配配件麻醉面罩、储气囊组成，独立包装，无菌提供。 |
| 16 | 微量加药型喷雾组 | 成人/儿童 | 包括喷雾瓶组、氧气潮湿瓶和加温加湿瓶。微量加药型喷雾组采用医用聚丙烯材料制成，独立包装，无菌提供。 |
| 17 | 呼吸机面罩专用减压垫 | 12.5*12.5 | 非自粘型泡沫敷料，5mm加厚垫，由聚氨酯（PU）泡沫、带压敏胶的聚氨酯（PU）膜组成，独立包装，无菌提供。 |
| 18 | 气管切开泡沫敷料 | 7*10 | 非自粘型泡沫敷料，由聚氨酯（PU）泡沫、带压敏胶的聚氨酯（PU）膜组成，独立包装，无菌提供。 |
| 19 | 安尔碘皮肤消毒液 | 60ml/瓶 |  |
| 20 | 肢体压力套 | 参考规格 558mm×322mm | 交替式 ，成人小腿 |
| 21 | 气管切开插管套件 | 7.5/8.0#，带囊牛角吸痰型标准型 | 吸痰型带囊气管切开插管或吸痰配内插管型带囊气管切开插管、塑柄手术刀、14G套管针、J型导丝、导引导管、单级扩张器、14Fr短扩张管、气切插管导引套管、注射器（非注射用）、孔巾、铺巾；可以选配纱布块、碘伏消毒棉球（手术前完整皮肤消毒）、灭菌橡胶外科手套、润滑剂、镊子，独立包装，无菌提供。 |
| 22 | 主动脉内球囊反搏导管及附件 | IAB-06840-U | 进口，由导管托盘、穿刺托盘和带接头的连接管组成。导管托盘含组件：主动脉内球囊反搏导管，反搏泵连接管，注射器，带三通的延长管，延长管等。穿刺托盘含组件：带扩张器的鞘，带扩张器、侧壁的鞘，扩张器，穿刺针，导丝，手术刀。管身材料为聚酰亚胺。反搏导管含有水滑涂层，独立包装，无菌提供，一次性使用。 |
| 23 | 一次性使用血液净化滤器 | L、M型 | 表面积≥2.0m2 血液容积：≥121ml 最大温度压力≥80kPa（600毫米汞柱） |
| 24 | 一次性使用体外循环血路 | 三泵 | 进口，由管路、收集袋、传感器保护器、圆锥接头、夹子、穿刺器、加温袋、透析器接头、采样口、预冲壶、接头及保护帽组成。，独立包装，无菌提供，一次性使用。 |
| 25 | 一次性使用无菌导尿包（含硅胶导尿管） | 双腔导尿管，可选型号包括8#、12#、16# 、18#、20#、22# | 双腔硅胶导尿管1根、15ml注射器1支、碘伏棉球2包、乳胶手套3只、洞巾1张、托盘1个、引流袋1个、镊子3个、润滑剂1包、纱布2块、包布1张、腰盘1个、外消毒盘1个，，独立包装，无菌提供。 |
| 26 | 气管插管固定带（气切固定带） |  | 长度60cm,魔术贴粘贴，松紧可调 |
| 27 | 二氧化碳采样管 |  | 直径φ4mm,长2m |
| 28 | LVN喷雾罐组含管(氧气吸入器） | DNA400 | 氧气吸入器主要由压力表、减压阀和安全阀、流量计、流量控制阀、潮化瓶几部分构成 |
| 29 | 口腔气雾剂给药器 | AD0115 | 由咬嘴和腔体（集药瓶）组成，采用高分子材料（PP,PE）制成22F,22M |
| 30 | 耳夹式血氧探头 | 成人 | 重复利用 |
| 31 | 热稀释导管包及压力监测套装PiCCO Accessories |  | PV2014L16-A 和 PV8215 |
| 32 | 鼻导管 | 气切型 |  |
| 33 | 戊二醛消毒液 | 2.5L/桶 | 戊二醛含量2.2±0.2%（W/V) |
| 34 | 一次性喉镜片 | T1、T2、T3 | 由喉镜片主体、透光片、气管插管通道、压舌板组成。单独包装，无菌提供。 |
| 35 | 中心静脉置管护理套件 |  | 包含医用纱布片、酒精棉棒、葡萄糖酸洗必泰棉棒，医用消毒片、医用手套、透明敷料、皮肤伤口胶带 |

注：投标人必须整包响应，不得分解后进行响应。